Oprava třídy na ZUŠ T. G. Masaryka třída č.4 – 32 m², včetně chodby

Demontáž dřevěné příčky + likvidace			24 m²

Kabelové rozvody elektroinstalace  pro 6 ks trubicových svítidel, 2 vypínače, 4 zásuvky, vč. osazení a výchozí revize.

Vsazení nových zárubní, vč. dveří 90 cm s kováním a FAB.

Oboustranné koženkové čalounění nových dveří 1x.

Oškrábání malby vč. stropu				88 m²

Vyspravení zdí po elektroinstalaci

Přebroušení zdí						88 m²

Penetrace zdiva						88 m²

Perlinka							88 m²

Lepidlo							88 m²

Štuk								88 m²

Výmalba 2x						         224 m²

Renovace litinových radiátorů – nátěr trubek i topení, nový regulační ventil 2 ks.

Demontáž podlahy + likvidace koberce, lina a parket	-	32 m².

Dotažení prken.

OSB desky 22 mm 4PD + prořez			32 m²

Pokládka desek, vyrovnání, přebroušení spojů a zapěnování okrajů.

Koberec zátěžový + prořez				32 m²

Pokládka koberce a lepení				32 m²

Sokly kobercové plastové				30 bm

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW rozdělené protirezonanční páskou a izolací 100 mm dvojitě opláštěná deskami akustickými MA (DF) tl. 2x12,5mm,EL 90 příčka tl. 155 mm profil 50 Tltl.40x40 mm, RW 66db		-	24 m²

Odhlučnění zdí jednostrannou příčkou z akustických SDK 100 mm, skladba příčky viz akustická příčka	-	18 m²

Přesun hmot + lešení vč. montáže

Doprava.

Oprava třídy na ZUŠ T. G. Masaryka třída č.3 a – 32 m²

Demontáž dřevěné příčky + likvidace			22m²

Kabelové rozvody elektroinstalace  pro 7 ks trubicových svítidel, 2 vypínače, 4 zásuvky, vč. osazení a výchozí revize.

Vsazení nových zárubní, vč. dveří 90 cm s kováním a FAB.

Oboustranné koženkové čalounění nových dveří 2x.

Oškrábání malby vč. stropu					123 m²

Vyspravení zdí po elektroinstalaci

Přebroušení zdí						123 m²

Penetrace zdiva						123 m²

Perlinka							123 m²

Lepidlo							123 m²

Štuk								123 m²

Výmalba 2x						             290 m²

Renovace litinových radiátorů – nátěr trubek i topení, nový regulační ventil 2 ks.

Demontáž podlahy + likvidace koberce, lina a parket	-	40 m².

Dotažení prken.

OSB desky 22 mm 4PD + prořez			40 m²

Pokládka desek, vyrovnání, přebroušení spojů a zapěnování okrajů.

Koberec zátěžový + prořez				40 m²

Pokládka koberce a lepení				40 m²

Sokly kobercové plastové				50 bm

Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW rozdělené protirezonanční páskou a izolací 100 mm dvojitě opláštěná deskami akustickými MA (DF) tl. 2x12,5mm, EL 90, příčka tl. 155 mm profil 50 Tltl.40x40 mm, RW 66db		-	24 m²

Odhlučnění zdí jednostrannou příčkou z akustických SDK 100 mm, skladba příčky viz akustická příčka	-	23 m²

Přesun hmot + lešení vč. montáže

Doprava.