Příloha č. 1

| OBJEKTY STAVBY | STRUČNÝ POPIS „Řešení prostor rozária včetně altánu“ |
| --- | --- |
| VÝCHOZÍ PODKLADY – SOUČASNÝ STAV | Řešeným územím je plocha bývalého rozária, které je součástí městského parku města Chomutova. Plochu tvoří centrální nádrží kruhového půdorysu a soustředné, dlažbou vytvořené segmenty, které vymezují záhony pro výsadbu okrasných rostlin. V současnosti jsou záhony převážně travnaté, místy jsou vysázeny skupiny růží a keřů – tisu, skalníku v poměrně dobrém stavu. V návaznosti na plochu rozária je na návrší umístěn odpočinkový a vyhlídkový altán s osmibokým půdorysem. Stávající zpevněná plocha je tvořena kombinací žulové kostky (6x7 cm) a pískovcové dlažby (30x60 cm). Na zpevněnou plochu ze tří stran navazují železobetonové opěrné zdi (2,5x0,2 m). Po obvodu rozária je umístěno 24 betonových laviček s dřevěným sedákem a kovovými opěrkami. Zeleň kolem samotné plochy rozária je tvořena vzrostlými stromy s podrostem keřů. Plošnou převahu tvoří zahuštěné nepřehledné výsadby keřů – svídy, skalníku, hlohyně, pámelníku, kaliny, tisu,…Atraktivitu území zvyšují výsadby azalek a rododendronů. Vyskytují se zde i listnaté a jehličnaté stromy, např. lípy, dub, jasan, buk, jírovec, borovice. |
| D.1 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | tato část obsahuje: a) odstranění keřů – odstraňovat mimo vegetační období, keře vytrhat s kořeny, odstraněnou hmotu případně štěpkovat (domluvit s TSMCH) – celkem k odstranění 1985 m2 keřových skupin b) stávajícího mobiliáře – vymístit 23 laviček, 2 odpadkové koše, 10 betonových nádob – bude přemístěno do depozitáře města (domluvit s TSMCH) c) odstranění travního drnu – sejmutí travního drnu na plochách budoucí položené dlažby a nových záhonů. Odvoz na skládku (TSMCH) c) odstranění betonové zdi - plocha cca 59 m2, v: 2,5 m š: 0,2 m Podrobný popis postupu prací je uveden v technické zprávě objektu. |
| D.2 REKONSTRUKCE ALTÁNU A STŘEDOVÉHO BAZÉNU | Veškeré dřevěné části altánu (včetně střechy) budou odborně rozebrány, vytříděny na části vhodné k opravě a dalšímu využití a části k obnově budou nahrazeny novými – v rozsahu cca 40%. Dřevěné prvky konstrukce a výplně zábradlí, ploch pod okapem i lavice uvnitř budou očištěny a opatřeny impregnací proti plísním a hnilobě a opatřeny finálními nátěry. Krytiny střechy bude obnovena z titanzinkového plechu. Podezdívka, keramické prvky a schodiště budou provedeny dle doporučených technologických předpisů. Středový bazén bude zasypán makadamem, dno bude opatřeno průrazem, který bude sloužit k odvodnění zasypané plochy terénu. Pískovcové obvodové obruby budou odborně očištěny, kamenicky opraveny, včetně následné impregnace. Svislé povrchy budou místěn upraveny mrazuvzdorným potěrem (10% plochy). Nově vzniklá plocha bude zasypána hlínou a zahradním substrátem s finální sadovou úpravou. Podrobný popis postupu prací je uveden v technické zprávě objektu. |
| D.3 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A MOBILIÁŘ | Tato část řeší rekonstrukci stávající kamenné dlažby a rozšíření zpevněné plochy před altánem, součástí je i odvodnění navržených ploch do okolního terénu. Obsah obnov, prací: 1. Rozebrání stávající dlažby 2. Očištění stávající dlažby 3. Vyhloubení figur pro zpevněné plochy 4. Zpevněné plochy s povrchem z dlažby 5. Osazení mobiliáře Nově navržené a rekonstruované cesty budou s povrchem dlážděným, stávající žulová dlažba přístupových komunikací zůstane zachována (případně doplněna novou), obnovena bude pouze část z pískovcové dlažby. Mobiliář: lavičky v počtu 12 ks, přišroubovány do betonové patky; odpadkové koše v počtu 2 ks; kovové konstrukce pro růže v počtu 3 ks. Podrobný popis postupu prací je uveden v technické zprávě objektu. |
| D.4 SADOVÉ ÚPRAVY | Součástí sadbových úkonů je úprava půdy a ohumusování ornicí, výsadba rostlinného materiálu a založení nového trávníku. Navržená je výsadba keřů, v počtu 931 kusů, výsadba růží v počtu 456 ks, výsadba 1 kusu vzrostlého stromu (višeň chloupkatá) v ploše centrální upravené nádrže. Na plochách, po odstraňovaných keřových skupinách bude vyset trávník (travní směs vhodná do stínu). Podrobný popis postupu prací je uveden v technické zprávě objektu. |
| D.5 OSVĚTLENÍ | Nově budou před altánem (z důvodů zvýšení bezpečnosti návštěvníků) osazeny 2 ks stožárů v bílé barvě s tipem svítidel (čtyřboká lampa) - výběr dle charakteru území. |