Výkaz výměr

Obnovu komunikace U Třešňovky

- Strojní stržení krajnic a povrchů, hutnění  -  1000 m

- Infiltrační emulzní postřik se zadrcením – 2 000 m2

- Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu tl. 100mm, včetně dodání Rmateriálu a včetně hutnění - 2 000 m2

- Asfaltoemulzní nátěr uzavírací dvouvrství z asfaltové emulze C60B3 v dávkování 2,0 + 1,5 Kg / m2 a zadrcení kameniva frakce 2/5 mm, pojezd vibračním válcem - 2 000 m2

Obnovu komunikace v ulici Na Lucině

- Strojní stržení krajnic a povrchů, hutnění – 110 m

- Infiltrační emulzní postřik se zadrcením – 165 m2

- Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu tl. 100mm, včetně dodání Rmateriálu a včetně hutnění - 165 m2

- Asfaltoemulzní nátěr uzavírací dvouvrství z asfaltové emulze C60B3 v dávkování 2,0 + 1,5 Kg / m2 a zadrcení kameniva frakce 2/5 mm, pojezd vibračním válcem - 165 m2

Obnovu komunikace v ulici Pod Strážištěm

- Strojní stržení krajnic a povrchů, hutnění -

- Infiltrační emulzní postřik se zadrcením – 450 m2

- Strojní pokládka asfaltového frézovaného materiálu tl. 100mm, včetně dodání Rmateriálu a včetně hutnění - 450 m2

- Asfaltoemulzní nátěr uzavírací dvouvrství z asfaltové emulze C60B3 v dávkování 2,0 + 1,5 Kg / m2 a zadrcení kameniva frakce 2/5 mm, pojezd vibračním válcem - 450 m2