# Technická specifikace rolby

Technická specifikace rolby na úpravu ledu, která je předmětem této zakázky, vychází z potřeb zadavatele a je dána zejména technickými a prostorovými možnosti areálu zimního stadionu, pro jehož účely je rolba pořizována, zejména prostory, kde jsou rolby skladovány, vyprazdňovány a drobně servisovány, jakož i průjezdními profily od depa směrem k ledové ploše.

Níže uvedené údaje jsou požadavky zadavatele, které musí rolba na úpravu ledu splňovat. Prodejce toto splnění (nebo nesplnění) vyznačí ve sloupci „Splněno“ zaškrtnutím v zaškrtávacím políčku hodící se variantu - „ANO“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „NE“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník zadávacího řízení uvede v technické specifikaci alespoň jednou „NE“, bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce “Prodejce nabízí“ pak v polích zvýrazněných šedou barvou uvede číselný údaj, konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek). V případě, že prodejce nevyplní sloupec „Prodejce nabízí“ a ve sloupci „Splněno“ zaškrtne variantu „ANO“, má se zato, že prodejcem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele stanoveném ve sloupci „Kupující požaduje“. Vyplněný formulář bude přílohou kupní smlouvy a prodejce je povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| ROLBA NA ÚPRAVU LEDU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce a typové označení ROLBY |  | Doplní prodávající |  |
| ZADAVATEL požaduje |  | Splněno | PRODÁVAJÍCÍ NABÍZÍ |
| 1. | Zážehový motor max. 2,6 l, na LPG nebo CNG | ANO / NE | - Prodávající doplní konkrétní údaje o pohonu rolby |
| 2. | Celková délka rolby max. 4.040 mm | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o celkové délce rolby |
| 3. | Celková délka rolby se zvednutou sněhovou nádrží max. 5.030 mm | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o celkové délce rolby se zvednutou sněhovou nádrží |
| 4. | Celková výška rolby max. 2.200 mm | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o celkové výšce rolby |
| 5. | Celková výška rolby se zvednutou sněhovou nádrží max. 4.000 mm | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o celkové výšce rolby se zvednutou sněhovou nádrží |
| 6. | Celková šířka rolby max. 2.150 mm | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o celkové šířce rolby |
| 7. | Celková hmotnost rolby s vodou max. 4.300 kg | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o celkové provozní hmotnosti rolby s vodou |
| 8. | Rolba je ve standardním provedení opatřena min. celkovým nátěrem | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o provedeném nátěru |
| 9. | Rolba je ve standardním provedení opatřená min. světlomety | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní údaje o světlometech |
| 10. | Rolba je v provedení bez kabiny pro řidiče | ANO / NE |  |
| 11. | Rolba je opatřena pneumatikami na všechna kola, včetně náhradní pneumatiky, přičemž pneumatiky musí být opatřeny hroty na led | ANO / NE |  |
| 12. | Rolba je vybavena min. integrovaným bočním ometacím koštětem, (provedení: vysoký rovný kartáč) | ANO / NE | - Prodejce doplní popis bočního ometacího koštěte |
| 13. | Objem sněhové nádrže rolby min. 2,8 m3 | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní objem sněhové nádrže |
| 14. | Rozměr hoblovacího nože rolby min. 1.900 mm, max. 2.000 mm | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní rozměr hoblovacího nože |
| 15. | Objem vodní nádrže na teplou zalévací vodu z nerezavějících materiálů min. 900 litrů | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní objem vodní nádrže z nerezavějících materiálů |
| 16. | Objem vodní nádrže na studenou mycí vodu z nerezavějících materiálů min. 200 litrů | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní objem vodní nádrže z nerezavějících materiálů |
| 17. | Objem nádrže s hydraulickým olejem min. 50 litrů | ANO / NE | - Prodejce doplní konkrétní objem nádrže s hydraulickým olejem |
| 18. | Mechanický systém nivelace | ANO / NE |  |
| 19. | Náhradní hoblovací nože 2 ks | ANO / NE |  |
| 20. | Hydraulický hever | ANO / NE |  |
| 21. | Sada nářadí pro použití a provádění běžné údržby | ANO / NE |  |
| 22. | Servisní knížka | ANO / NE |  |
| 23. | Záruční list a technická dokumentace | ANO / NE |  |
| 24. | Návod pro obsluhu v českém jazyce | ANO / NE |  |
| 25. | Elektronická dokumentace stroje na CD | ANO / NE |  |
| 26. | Katalog a ceník náhradních dílů v Kč | ANO / NE |  |